KEZDŐ LÉPÉSEK

Csúsztassa az ON-OFF gombot a készülék hátulján ON állásba, az ébresztőóra kijelzője felvillan az időt mutatva.
A kikapcsoláshoz csúsztassa a gombot OFF állásba. Kikapcsolt kijelző és hangulatfény mellett az óra és ébresztés továbbra is működik.

Megjegyzés: Az óra első bekapcsolásakor a kijelző 00:00-t fog mutatni.

Óra beállítása

Kikapcsolt állapotban nyomja és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot az óra beállításához.
A gomb első megnyomása után az óra értékét tudja beállítani a HÁTRA/ELŐRE gombokkal, majd az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot röviden megnyomva léphet a percek értékének beállítására a HÁTRA/ELŐRE gombokkal. Végezetül nyomja meg újra röviden az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot a beállított idő elmentéséhez.

Időformátum beállítása

Az ébresztőórán 12 és 24 órás időformátumot állíthat be. Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden a HÁTRA vagy ELŐRE gombot a 12 és 24 órás formátum közötti váltáshoz.
A 12 órás formátum esetén a kijelzőn megjelenik a formátum kijelző AM vagy FM, az aktuális idő függvényében.

FM RÁDIÓ

Rádióhallgatás

1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot kétszer az FM rádió üzemmódba lépéshez.
Az FM ÜZEMMÓD és frekvencia kijelzés felvillan a kijelzőn.

2. Nyomja meg a HÁTRA vagy ELŐRE gombokat a frekvencia beállításához.

3. Nyomja és tartsa lenyomva a HÁTRA vagy ELŐRE gombot a hangerő beállításához.

4. Nyomja és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot a rádióállomások automatikus megkereséséhez és tárolásához.

5. Nyomja meg röviden a LEJÁTSZÁS, SZÜNET és HÍVÁSFOGADÁS gombot az elmentett állomások közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Maximum 40 rádióállomást tud eltárolni.

TARTOZÉKOK

-Rádiós ébresztőóra
-Használati útmutató
-Aiwa szövött nylon, alumínium eres kábel és USB hálózati adapter (2A)
-Jótállási jegy

ÉBRESZTÉS

Ébresztés beállítása

Az ébresztőóra két különböző ébresztési időt tud tárolni.

1. Kikapcsolt állapotban nyomja és tartsa lenyomva az ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot az ébresztés idejének beállításához.

2. Nyomja meg a HÁTRA vagy ELŐRE gombot az óra értékének beállításához, majd az ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot röviden a percek értékének beállításához a HÁTRA vagy ELŐRE gombbal.

3. Végül nyomja meg az ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot az ébresztés idejének mentéséhez és az ébresztés funkció bekapcsolásához.

Megjegyzés: Az ébresztést bármelyik üzemmód közben be tudja állítani.

Az ébresztés ki- és bekapcsolása

Nyomja meg az ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot a kívánt ébresztés beállításához. A megfelelő ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 jelzőfény felvillan a kijelzőn az aktuális beállítástól függően.

Az ébresztés elnémítása

Nyomja meg az aktuális ébresztésnek megfelelő ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot az elnémításhoz.

Megjegyzés: Ha az ébresztő szól, az aktuális idő és az ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 jelzőfény villogni kezd a kijelzőn, akkor is, ha a kijelző ki volt kapcsolva.

Szundi

Az ébresztés ideiglenes elnémításához nyomja meg a SZUNDI gombot. Az ébresztés újra megszólal a szundi idejének elteltével (10 perc).

Az aktuális ébresztés jelzőfénye villogni kezd a kijelzőn.

A szundi kikapcsolásához nyomja meg a megfelelő ÉBRESZTÉS 1 vagy ÉBRESZTÉS 2 gombot.

Elalvás funkció

Az elalvás funkcióval meghatározható, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan az ébresztőóra.
Az ébresztőóra bekapcsolt állapotában nyomja meg az ALVÁS gombot többször, a kívánt időtartam beállításához (KI, 15, 30, 60 perc).
Aktiválás után az elalvás funkciót jelző fény felvillan a kijelzőn.
Az ébresztőóra automatikusan kikapcsol az idő leteltével.
A funkció kikapcsolásához nyomja az ALVÁS gombot addig, amíg a kijelzőn megjelenik az OFF felirat és a funkciót jelző fény kialszik.

KIJELZŐ

Kijelző fényerő

Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden a FÉNYERŐ gombot a kijelző fényerejének változtatásához.

Kijelző be-/kikapcsolása

Kikapcsolt állapotban nyomja és tartsa lenyomva a BE/KIKAPCSOLÁS gombot a kijelző kikapcsolásához.
Nyomja és tartsa lenyomva a BE/KIKAPCSOLÁS gombot további 2 másodpercig a kijelző újbóli bekapcsolásához.
Nyomja hosszan a BE/KIKAPCSOLÁS gombot legalább 5 másodpercig az ébresztőóra beállításainak törléséhez.

Megjegyzés: Kikapcsolt kijelző és hangulatfény mellett az óra és ébresztés továbbra is működik.

Gombok funkciója

1. HÁTRA és HANGERŐ LE
2. ELŐRE és HANGERŐ FEL
3. FÉNYERŐ
4. BE/KIKAPCSOLÁS
5. SZUNDI
6. LEJÁTSZÁS, SZÜNET, HÍVÁSFOGADÁS
7. ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS
8. SZUNDI
9. ÉBRESZTÉS 1
10. ÉBRESZTÉS 2

BLUETOOTH

Bluetooth párosítás

1. Kikapcsolt állapotban nyomja meg röviden az ÜZEMMÓD/IDŐ BEÁLLÍTÁS gombot a Bluetooth üzemmódba lépéshez. A Bluetooth jelzőfény felvillan a kijelzőn, és a készülék hanggal jelzi, hogy készen áll a párosításra.

2. Kapcsolja be telefonján a Bluetooth funkciót, keresse az elérhető készülékek listájában az AIWA CRU-80BT-t. Üsse be a 0000 kódot, ha szükséges.

3. Sikeres párosítás után a Bluetooth működést jelző fény folyamatosan világít, és a készülék hanggal jelzi a csatlakoztatást. Következő alkalommal a készülékek automatikusan csatlakoznak egymáshoz.

Bejövő hívások

A Bluetooth funkció használata közben bejövő hívás esetén az ébresztőóra folyamatos csengőhangot fog lejátszani.

A LEJÁTSZÁS, SZÜNET és HÍVÁSFOGADÁS gombot röviden nyomva fogadhatja és fejezheti be a hívást.

A LEJÁTSZÁS, SZÜNET és HÍVÁSFOGADÁS gombot hosszan nyomva elutasíthatja a hívást.

A LEJÁTSZÁS, SZÜNET és HÍVÁSFOGADÁS gombot egymás után kétszer megnyomva újra tárcsázhatja a legutóbb hívott számot.

USB & SD kártya üzemmód

Helyezzen be USB vagy SD kártya adathordozót a készülék hátulján lévő USB aljzatba vagy SD kártya aljzatba.
A csatlakoztatás után a készülék hanggal jelzi az USB vagy SD kártya üzemmódba lépést. Ezután automatikusan elkezdődik a lejátszás.

AUX BE ÜZEMMÓD

AUX bemenet funkció

Csatlakoztasson 3,5mm-es jack kábelt az AUX BE bemenethez.

Az AUX BE jelzőfény felvillan a kijelzőn, és a készülék hanggal jelzi az AUX üzemmódba való lépést.

Megjegyzés: AUX üzemmódban csak a készüléken állítható a hangerő.

Zenelejátszás

A lejátszást Bluetooth, USB vagy SD üzemmódban a következőkkel vezérelheti:

LEJÁTSZÁS, SZÜNET, HÍVÁSFOGADÁS gomb: Nyomja meg röviden a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

ELŐRE és HANGERŐ FEL: Nyomja meg röviden a következő zeneszámra lépéshez.
Nyomja hosszan a lejátszás hangerejének növeléséhez.

HÁTRA és HANGERŐ LE: Nyomja meg röviden az előző zeneszámra lépéshez.
Nyomja hosszan a lejátszás hangerejének csökkentéséhez.

Kijelző funkciói

11. Mikrofon
12. Időformátum kijelzés
13. ÉBRESZTÉS 1 visszajelző
14. ÉBRESZTÉS 2 visszajelző
15. Elalvás funkció visszajelző
16. Bluetooth üzemmód visszajelző
17. FM üzemmód és frekvencia visszajelző
18. AUX BE visszajelző

Hátulnézet

19. Bekapcsolást és töltést jelző fény
20. Micro USB aljzat
21. AUX bemenet
22. Be-/Kikapcsoló gomb
23. USB aljzat
24. SD kártya aljzat

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS

Az ébresztőóra töltése

Az ébresztőóra újratölthető akkumulátorral van felszerelve:

1. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a Micro USB töltőaljzathoz a készülék hátulján. A Bekapcsolást és töltést jelző fény pirosan világítani kezd, jelezve a töltést.

2. A piros bekapcsolást és töltést jelző fény zöldre vált, ha a töltés véget ért.

Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a feszültség megfelelő. Első használat előtt azt ajánljuk, töltse fel teljesen a készüléket.

TULAJDONSÁGOK

Frekvenciatartomány: FM 87,5-108MHz

Tárolható rádióállomások: 40

Kimeneti teljesítmény: 10Wx2 (RMS)

Tápellátás:

DC: 5V 1000mA Max.

Akkumulátor: 7,4V 2000mAh

A termékeink folyamatos fejlesztése miatt a dizájn és tulajdonságok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FONTOS!

Hagyjon 5cm helyet a készülék körül a megfelelő szellőzés érdekében.
Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nincsenek eltakarva újságpapírral, konyharuhával, függönnyel stb.
Ne tegye nyílt láng közelébe, például meggyújtott gyertya közelébe.
Ne tegye ki fröccsenő vagy cseppenő víznek.
Ne tegyen a készülékre folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát vagy poharat.
Ne dobja tűzbe az akkumulátort! Tisztelje a környezetet a használt akkumulátorok gyűjtőpontra szállításával.
Az akkumulátorokat ne tegye ki erős hősugárzásnak, például napfénynek, tűznek vagy hasonló hőforrásnak.
A tápegység könnyen hozzáférhető helyen kell legyen. Húzza ki a konnektorból a teljes kikapcsoláshoz.
Bármely elektrosztatikus jelenségnek kitéve a készülék hibásan működhet, és a beállítások törlésére lehet szükség. (Ehhez távolítsa el az akkumulátort, és húzza ki a készüléket 1 percre a konnektorból, majd fordított sorrendben helyezze vissza a visszaállítás befejezéséhez.

Forgalmazza: Hifi Station Kft. 1173 Budapest, Csomafalva utca 2. fszt. 38/A